旁站监理记录表

- 旁站监理记录表（土方开挖与支护）

- 旁站监理记录表（土、砂石、碎石方回填）

- 旁站监理记录表（土钉墙）

- 旁站监理记录表（钻孔灌注桩）

- 旁站监理记录表（预应力管桩或方桩）

- 旁站监理记录表（素（灰）土挤密桩）

- 旁站监理记录表（梁柱节点钢筋）

- 旁站监理记录（混凝土浇筑）

- 旁站监理记录表（预应力张拉）

- 旁站监理记录表(防水工程）

- 旁站监理记录表（钢结构安装）

- 旁站监理记录表（墙体节能）

- 旁站监理记录表（屋面节能）

旁站监理记录表（土方开挖与支护）

表B.0.1

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  | 土方开挖、支护 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |
| 开挖面标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖方式 |  |  |  | £人工 £机械 |  |  |  |
| 检查内容 | 1 |  | 土方开挖、基坑支护施工方案是否需要专家论证，是否已论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 |  | 土方开挖、基坑支护施工方案是否已经监理审批确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 |  | 建设单位是否提供场地内的地下管线、沟涵洞等相关地质勘探资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 |  | 施工场地内的地下管线保护，现场障碍物清除，临时道路修筑是否完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 |  | 基坑(槽)支护，基坑内桩基保护，基坑及周边变形监测措施已落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 |  | 基坑边坡出现异常时的抢险材料及设备是否已准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 |  | 开挖前的地面高程、开挖位置是否已复核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 |  | 基坑(槽)周边是否有超荷载、堆载情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 |  | 开挖顺序方向、间隔分段、分层厚度、尺寸位置是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 |  | 土方开挖是否100%湿法作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 |  | 运土方车辆是否100%密闭运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 |  | 出入车辆是否100%冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 |  | 裸露黄土是否100%覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 |  | 坑、沟是否设置高度不低于1.2m的双道防护栏杆，并用密目网封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 |  | 支护形式、构造是否与支护方案一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 |  | 基坑监测变形是否超标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 |  | 是否由具有资质的单位编制规范的观测方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 18 |  | 发现基坑异常时通报是否及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 19 |  | 降水排水设备设施及其运行情况是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 20 |  | 基底土质预留与人工修整情况是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 21 |  | 基底土质情况与勘察设计是否相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（土、砂石、碎石方回填）

表B.0.2

工程名称：                                                   编号：

|  |  |  | 部位/标高(m) |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  | 温度 |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |  |
| 回填材料 |  |  | 灰土 £二八，£三七；素土 £；砂石£；砂£；碎石。 |  |  |  |  | 击实试验编号 |  |  |  |  |  |
| 最大含水率 |  |  |  |  |  |  | 最小含水率 |  |  | 最佳含水率 |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压实设备 |  |  |  |  |
| 环刀取样数量 |  |  | 组 |  |  |  | 回填层数 |  | 层 | 回填面积 |  |  | M2 |
| 检查内容 | 1 | 填土施工方案是否已经监理审批确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 基坑、基槽、填土、取土或填土前地面的高程是否复核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 回填材料含水率是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 施工用水、地面雨水、抽排情况是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 基坑、基槽或填土前原地面的腐植物、树根、草皮是否清理并压实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 回填材料是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 回填方法及压实设备是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 填土后遇雨是否已将雨淋土、泡水土挖除，再填新土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 回填分层厚度、压实后厚度、碾压遍数是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 接槎处理、边缘和转角的处理和压实程度是否满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 取样方法、数量是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（土钉墙）

表B.0.3

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  | 土钉墙 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土钉 |  | 水泥砂浆等级： M |  |  |  |  |  | 注浆压力： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌落度： mm |  |  |  |  |  |
| 预应 力锚索 |  | 钢绞线级别： |  |  |  |  |  | 首次注浆压力 ： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次注浆压力： MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥： 级 |  |  |  |  |  | 水泥用量 |  |  |  |  | 每米 kg |  |  |  | 注浆水灰比： |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大拉力 KN |  |  |  |  |  | 锁定值： KN |  |  |  |  | 注浆体强度张拉值： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡面混凝土 |  |  |  |  | 强度等级 | 水泥 |  | 碎石 |  | 中砂 |  |  | 水 |  | 粉煤灰 |  |  | 外加剂 |  | 水灰比 |  | 坍落度 |
| 配合比(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测报警值 |  |  |  |  | 坑顶水平及垂直位移累计达到 mm，或变化速率大于 m/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 | 1 |  |  | 施工方案及监测方案是否落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 2 |  |  | 砼喷射机、空压机、注浆机、搅拌机等型号规格是否满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 3 |  |  | 地面水及基坑水抽排是否正常，周边是否有超堆荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 4 |  |  | 管路、电线等设备是否到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 5 |  |  | 土方开挖有无分层分段，是否存在欠挖和超挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 6 |  |  | 设计锚索长度 m，自由端长度 m，是否符合要求，是否考虑市政管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 7 |  |  | 设计土钉入土深度 m， m， m，施工是否符合要求，是否考虑市政管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 8 |  |  | 孔位、孔距、土钉（锚索）在孔内位置是否符合要求，是否隔孔跳打 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 9 |  |  | 成孔倾角设计 15 度，允许偏差3度，是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 10 |  |  | £土钉，£锚索首次注浆压力是否满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 10 |  |  | 锚索二次注浆压力是否满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 11 |  |  | 锚索注浆充盈度是否满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 12 |  |  | 锚管、锚杆、钢筋网是否验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 13 |  |  | 砼厚度 cm，每100m2抽查1组，每组不少于3点，是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 14 |  |  | 是否达到监测报警值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 15 |  |  | 规范要求浆体每30根锚杆制作1组试件，每组试块不少于6个，砂浆试块制作 组，水泥浆试块制作 组，是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 16 |  |  | 混凝土试块，每500m2制作1组试块，每组3个，是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 17 |  |  | 土钉拉力 KN， KN， KN， KN， 是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
|  | 18 |  |  | 锚索拉力单循环张拉 KN，多循环张拉 KN，是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（钻孔灌注桩）

表B.0.4

工程名称：                                                   编号：

| 桩 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩孔直径 |  |  | （mm） |  |  |  |  |  |  | 设计桩顶标高（m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开孔日期 及时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  | 气候 |  |  | 上午：□晴 □雨 □阴 |  |  |  |  |  |  | 设计桩长（m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下午：□晴 □雨 □阴 |  |  |  |  |  |  | 护筒标高（m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 晚上：□晴 □雨 □阴 |  |  |  |  |  |  | 设计孔深（m） |  |  |  |  |  |
| 桩机编号 |  | # |  |  |  |  |  |  | 桩机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻头直径（mm） |  |  |  |  |  |
| 复核桩位坐标(m) |  |  |  |  |  | X： |  |  |  |  |  |  |  | Y： |  |  |  |  | 最大偏差（mm) |  |  |  |  |  |
| 1、终孔： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终孔时间 | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 终孔孔深(护筒) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （m） |  |  |  |
| 2、一次清孔： 开始时间： 月 日 时 分，终止时间： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绳测孔深（m） |  |  |  |
| 3、钢筋笼下笼检查与验收：开始时间： 月 日 时 分， 结束时间： 月 日 时 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主筋数量及直径 ；箍筋直径/间距 ；加劲筋直径/间距 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋笼分节长度： + + + （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计钢筋笼总长度： （m） |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  |  |  | 焊接时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层 |  |  | 注浆管连接绑扎 |  |  |  |  |  | 各节验收签字 |  |  |
|  |  |  |  | 起 |  |  | 止 | 搭接长（mm） |  |  |  |  | 组数 |  | 间距（m） | 接头处绑扎 |  |  |  | 正常间距 |  |  |  |  |
| 第一个接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二个接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三个接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊筋直径(mm)/长度（m） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 笼顶标高 （m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、下导管：开始时间： 月 日 时 分，结束时间： 月 日 时 分；导管内径(mm) ， 标准节总长度= × （m）= （m），非标准节长度= = （m），导管总长度= （m）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、二次清孔:开始时间： 月 日 时 分， 终止时间： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终孔深（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沉渣（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥浆比重： |  |  |  |
| 6、商砼浇捣：开始时间： 月 日 时 分 ； 结束时间： 月 日 时 分。 砼理论方量： m3，实际方量： m3，砼浇至护筒(标高 m)下： m，砼超灌高度 m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他： （1）商品砼: 混凝土出厂编号 、强度等级 、坍落度 mm）； （2）砼充盈系数： ； （3）桩机定位偏差 mm；桩机垂直度 ； （4）按规定见证砼试件取样制作（组数： ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8、发现问题及处理: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（预应力管桩或方桩）

表B.0.5

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩基施工顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面标高(m) |  |  |  |  |  |  |  | 桩顶标高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩长（m） |  |  |  |  |  |  | 桩径、截面（m） |  |  |  |  |  |  |
| 桩砼强度 |  |  |  |  | 设计桩压力(KN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管桩合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管(方)桩外表质量检查是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩位轴线复核结果是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 焊接材料 |  |  |  |  |  |  | 焊接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊工是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 施工 序号 | 桩号 |  |  | 打桩起止时间 |  |  | 施工桩顶标高(m) |  |  | 施工桩底标高(m) |  |  |  |  | 配桩长度(m) |  |  |  | 截桩长度(m) |  |  | 接桩焊接合格 |  |  |  | 桩孔垂直度% |  |  | 实际终压力(KN) |  |  |  | 入土深度(m) |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（素（灰）土挤密桩）

表B.0.6

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩基施工顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面标高(m) |  |  |  |  |  |  |  | 桩顶标高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩长（m） |  |  |  |  |  |  | 桩径（m） |  |  |  |
| 填土含水率是否达标 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |  | 素土£ ，灰土£ |  |  |  |  |  |  | 压实系数 |  |  |  |  |  |  | 灰土比例： 2:8 £； 3:7 £ |  |  |  |  |  |
| 施工 序号 | 桩号 |  |  | 桩孔深度（m） |  |  | 实测桩径（m） |  |  | 桩孔垂直度% |  |  | 成孔时间 |  |  |  | 每层填土厚度（m） |  |  |  | 每层夯击次数 |  |  | 夯锤落距（m） |  | 回填开始时间 |  | 回填结 束时间 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（梁柱节点钢筋）

表B.0.7

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  | 温度 | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |
| 检查内容 | 1 |  | 原材料产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告及必要时的化学成分等专项检验报告是否齐全、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 |  | 纵向受力钢筋箍筋（柱、节点、梁）、横向钢筋的品种、级别、规格、数量、间距是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 |  | 纵向受力钢筋弯折后平直段长度是否符合设计要求及现行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 |  | 有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端钢筋加密区范围内是否设置钢筋接头；是否进行钢筋搭接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 |  | 对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度是否不小于90º，弯折后平直段长度是否不小于箍筋直径的5倍；对有抗震要求或设计专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度是否不小于135º，弯折后平直段长度是否不小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 |  | 圆形箍筋是否搭接，搭接长度是否不小于其受拉锚固长度，两末端是否均作不小于135º的弯钩，弯折后平直段长度对一般构件是否不小于箍筋直径的5倍，对有抗震要求的结构构件是否不小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 |  | 拉筋用作梁、柱复合箍筋中单肢箍筋或梁腰筋间拉结筋时，两端弯钩的弯折角度均不小于135º，弯折后平直段长度对一般构件是否不小于箍筋直径的5倍，对有抗震要求的结构构件是否不小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 |  | 钢筋接头是否设置在受力较小处（符合规范、图集要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 |  | 同一受力钢筋是否设置两个或两个以上接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 |  | 接头末端至钢筋弯起点的距离，是否不小于钢筋直径 的10倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 |  | 钢筋骨架中各竖向钢筋网交叉点是否全数绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 |  | 梁及柱中箍筋、墙中分布筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离是否为50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 |  | 梁柱节点处的钢筋位置是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 |  | 框架节点处梁纵向受力钢筋是否放在柱纵向钢筋内侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 |  | 主次梁标高相同时，次梁下部钢筋是否放在主梁下部钢筋之上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 |  | 钢筋安装是否采用定位件固定钢筋的位置。混凝土框架梁、柱保护层内是否未采用金属定位件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 |  | 采用复合箍筋时箍筋外围是否封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 18 |  | 钢筋安装，是否采取防止钢筋受模板、模具表面的脱模剂污染的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录（混凝土浇筑）

表B.0.8

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 砼类型 |  | £防水砼 ；防水等级 £P6 £P8 ； £普通砼 |  |  |  |  |  | 砼供应 |  |  | □现场搅拌； □商品砼； 供应商： |  |  |  |
| 砼配合比 |  |  |  |  |  | 强度等级 |  | C |  |  |  | 设计塌落度 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |
| 施工情况： - 浇筑前模板是否浇水湿润（冬施除外），□是，□否；是否有积水，□是，□否。 - 进场混凝土第一车是否有出厂合格证，□是，□否。 - 塌落度抽查：时间： 塌落度 mm；时间： 塌落度 mm。 - 混凝土冬施，浇筑入模温度 ℃，测温孔留置数量和位置与方案一是否致，£是，□否；是否按方案保温、覆盖，£是，□否。 - 大体积混凝土，入模温度 ℃，测温孔留置数量和位置与方案是否一致，□是，□否；是否按方案测温，□是，□否；是否按方案降温、养护，£是，□否。 - 施工方法和浇筑顺序与批准的施工方案一致，£是，□否。 - 混凝土是否连续浇筑，£是，□否；初凝时间 小时，最长间隔时间 小时,是否符合规范和施工设计方案要求，£是，□否。 - 混凝土浇筑，是否有质检人员值班，□是，□否；是否有钢筋工值班人员，□是，□否；是否有木工值班人员，□是，□否。 - 冬雨季浇筑混凝土，是否按方案施工，□是，□否。 - 机械设备是否正常，□是，□否；施工用电是否正常，□是，□否。 - 楼板负筋（上铁）是否有被踩变形，□是，□否；墙柱钢筋是否有位移，□是，□否；钢筋保护层是否符合要求，□是，□否。 - 模板是否胀模，□是，□否；支撑是否变形，□是，□否。 - 混凝土面层是否有脚印，□是，□否；是否有钢筋头，□是，□否； - 14.试块取样情况：（1）是否按规定放置芯片，□是，□否；（2）标准养护试块： 组； （3）同条件养护试块： 组；（4）拆模试块： 组；（5）抗渗试块： 组； （6）临界强度： 组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题及处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（预应力张拉）

表B.0.9

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  | 温度 |  |  |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  | 旁站结束时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |
| 张拉设备和压力表标定期 |  |  |  |  |  | 半年 £是 |  |  | 设计预应力筋张拉值（KN） |  |  |  |
| 张拉形式 |  |  | £先张法 ； £后张法 |  |  |  |  | 粘接形式 |  | £有粘接； £无粘接 |  |  |
| 检查项目 | 1 | 预应力品种、级别、规格、合格证及试验报告是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 预应力张拉机具、仪表等校验及标定报告检查结果是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 锚具和连接器、预留孔道、注浆孔、排气兼泌水管等规格、数量、位置……等检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 是否存在隔离剂沾污或电火损伤预应力筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 预应力筋制作及安装是否按规定验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 施加预应力时混凝土强度是否符合设计要求，同条件混凝土强度是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 后张有粘接预应力筋是否整束张拉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 现浇预应力楼盖，张拉是按否楼板、次梁、主梁顺序进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 预应力筋是否均匀、对称张拉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 先张法预应力构件，在浇筑混凝土前是否发生断裂或滑脱，发生的是否更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 后张法预应力构件，断裂或滑脱的数量是否超过预应力筋总根数的3%，且每束钢丝或每根钢绞线不得超过一丝；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 | 预应力筋张拉或放张时，是否采取有效的安全防护措施，预应力筋两端正前方是否没有站人或穿越 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 | 预应力张拉时，应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩值及异常情况处理等作出详细记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 | 后张法有粘接预应力筋张拉完毕并检查合格后，是否尽早进行孔道灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 | 后张法预应力筋锚固后的外露多余长度，是否采用机械或采用氧-乙炔焰切割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表(防水工程）

表B.0.10

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 旁站结束时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  | £涂料，£卷材 |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料厚度 |  |  | £3mm，£4mm |  |
| 合格证号 |  |  |  |  |  | 复试编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 底油合格证 |  |  |  |  |  |
| 检查内容 | 1 | 基层是否洁净、平整，是否没有空鼓、松动、起砂、脱皮现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 基层阴阳角处、突出屋面机构处、转角处是否做成圆弧或450坡角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 防水施工前，清扫是否干净、干燥，是否无水渍、油污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 是否涂刷基层处理剂，涂刷是否均匀；当基面潮湿时，是否涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管檐口、水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道等部位是否铺贴不小于500mm的附加层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 卷材的接缝口是否严密，非热熔接缝口是否用密封材料封严，宽度不小于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的长边接缝是否错开1/3～1/2 幅宽，短边搭接缝是否不小于500mm，两层卷材是否没有相互垂直铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 铺贴卷材是否平整、顺直，搭接尺寸是否准确，是否没有有扭曲、皱折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 卷材的搭接长度是否符合要求，搭接缝、收头是否粘贴或焊接牢固，密封严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、穿墙管的防水构造是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 涂料防水层与基层粘结是否牢固，涂刷均匀，是否不流淌、皱折、鼓泡、翘边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 | 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得低于设计厚度的80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 | 涂料防水层的甩槎接缝宽度是否不小于100mm，接涂前是否将甩槎表面处理干净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 | 涂刷程序、涂刷方向、搭接缝宽度是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 | 涂膜防水层的收头是否用防水涂料多遍涂刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 | 涂膜未实干前，有无在其上进行二遍涂刷或其它施工作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 | 密封防水的基层是否符合要求，密封材料嵌填是否密实、连续、饱满、粘接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（钢结构安装）

表B.0.11

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  | 温度 |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  | 旁站结束时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |
| 吊车型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 力矩扳手型号 |  |  |  |
| 高强螺栓外表形式 |  |  |  |  |  | £大六角 £梅花头 |  |  |  | 紧固螺栓 |  | 初拧： KN ；终拧： KN |  |
| 检查内容 | 1 | 钢结构工程吊装施工方案、应急预案是否已审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 钢结构吊装工三级安全教育及安全技术交底是否完成，是否持证上岗、人证一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 吊装施工过程是否符合施工方案中的安全技术措施要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 主要施工部位、作业点、危险区是否挂设安全警示牌，吊装作业区是否封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 结构吊装工是否按规定系安全带和佩戴安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 抗滑移摩擦面处理是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 安装的测量校正、高强度螺栓安装、负温度下施工及焊接工艺等，是否在安装前进行工艺试验或评定，是否在此基础上制定相应的施工工艺或方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 安装偏差的检测，是否在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 是否存在未形成稳定空间刚度单元的结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 安装时，是否控制屋面、楼面、平台等的施工荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 在形成空间刚度单元后，是否及时对柱底板和基础顶面的空隙进行二次浇灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 | 建筑物定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 | 运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，是否进行矫正和修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 | 要求顶紧的节点，接触面是否不少于70%紧贴，边缘最大间隙是否不大于0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 | 钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 | 主体结构的整体垂直度，是否多层：(H／2500+10.0)且不大于 50.0，单层H／1000且不大于 50.0；整体平面弯曲的允许偏差是否符合L／1500且不大于 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 | 安装多层柱时，每节柱的定位轴线是否从地面控制轴线直接引上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 18 | 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后所测的挠度值是否不超过相应设计值的 1.15 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 19 | 高强度螺栓安装、拧紧顺序是否从连接板的中间向外进行，扭矩检验是否在施拧 1h 后，48h 内完成，尾部梅花头是否被拧掉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 20 | 形成焊缝是否根据设计焊缝等级进行相应的外观质量检查及内部缺陷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（墙体节能）

表B.0.12

工程名称：                                                   编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  | 温度 |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  | 旁站结束时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |
| 保温材料类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料厚度 |  | mm； mm |  |
| 检查内容 | 1 | 节能工程施工方案是否经监理审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 保温材料、粘结料、增强网是否有合格证、检测报告、节能备案证明、复试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 基层表面、空鼓、开裂、松动、平整度及妨碍粘结的附着物是否处理且验收确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 施工产生的穿墙套管、脚手眼、孔洞等的墙体缺陷是否处理且验收确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 是否对采用相同材料和工艺的保温制作样板间或样板件，是否经确认后施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 保温材料在安装过程中是否采取防潮、防水等保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 保温材料的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法是否符合设计要求，与主体结构连接是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 保温板板与墙面各构造层之间的粘结或连接是否牢固，是否做现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 当墙体节能工程保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力是否符合设计要求。后置锚固件是否进行现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 保温板安装是否上下错缝，拼缝是否平整严密，接缝处是否未抹胶粘剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 预制保温板板缝是否未渗漏，构造节点及镶嵌做法是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 | 门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面等易产生热桥部位，是否按设计要求采取节能保温措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 | 浆料保温层与基层之间及各层之间粘结是否牢固，是否没有脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 | 浆料保温施工中是否制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 | 外墙外保温采用饰面砖时，是否做粘结强度拉拔试验；对饰面板有开缝时，其表面是否有防水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 | 保温隔热材料的厚度是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 | 增强网是否铺压严实，没有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度是否符合设计要求，当设计无要求时，左右是否不小于80mm，上下是否不小于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 18 | 不同材料基体交接处，容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层是否采取防止开裂和破损的加强措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 19 | 外墙节能构造是否进行现场实体检验，每个单位工程的外墙是否至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能保温做法的外墙是否抽查不少于3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表（屋面节能）

表B.0.13

工程名称：                                                 编号：

| 旁站监理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候 |  |  |  | £晴，£阴， 雨£，£雪，£风 |  |  |  |  | 温度 |  | 最高 ℃；最低 ℃ |  |  |
| 旁站开始时间 |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  | 旁站结束时间 |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 施工单位值班人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员姓名 |  |  |  |
| 保温材料类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料厚度 |  | mm； mm |  |
| 检查内容 | 1 | 节能工程施工方案是否经监理审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 2 | 屋面保温材料的规格、品种是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 3 | 屋面保温隔热材料是否见证取样，其导热系数、密度、抗压强 度或压缩强度、燃烧性能是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 4 | 屋面保温隔热层施工，是否在基层验收合格后进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 5 | 是否对采用相同材料和工艺的保温制作样板间或样板件，是否经确认后施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 6 | 屋面保温材料在安装过程中是否采取防潮、防水等保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 7 | 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量是否符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 8 | 屋面保温隔热层施工完成后，是否及时进行找平层和防水层施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 9 | 屋面热桥部位的保温隔热做法否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 10 | 屋面的通风架空隔热层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 11 | 采光屋面是否安装牢固、坡度正确、封闭严密、嵌缝处不渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 12 | 屋面隔汽层位置是否符合设计要求，隔汽层是否完整、严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 13 | 松散保温材料是否分层敷设、按要求压实、表面平整、坡度正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 14 | 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比计量是否正确，是否搅拌均匀、分层连续施工，是否表面平整、坡度正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 15 | 保温板粘贴是否牢固，拼缝是否平整严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 16 | 金属板保温夹芯屋面，是否铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
|  | 17 | 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料做保温隔热层时，保温隔热层是否有防潮措施，其表面是否有保护层，保护层做法是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £是 £否 |
| 发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 山西省煤炭建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 旁站监理人员 ： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

注：旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”，必要时也可用文字说明。